# Raport Matematyczny: Analiza Danych z Tensometru i Taśmy Lateksowej

Autor: Asystent AI

Data: 2023-10-27

Kontekst: Rehabilitacja i trening siłowy (3 serie × 8 powtórzeń)

Sprzęt: Tensometr (HX711), Raspberry Pi, Taśma lateksowa

# Wstęp

Niniejszy dokument stanowi kompletne opracowanie matematyczne parametrów biomechanicznych wyliczanych na podstawie surowych danych z tensometru. Dane obejmują rejestrację siły w funkcji czasu podczas ćwiczeń z taśmą oporową.

# Legenda Zmiennych

| Symbol | Opis | Jednostka |
| --- | --- | --- |
| F(t) | Siła chwilowa w czasie t | [N] (Niuton) |
| t | Czas | [s] (sekunda) |
| t_start, t_end | Czas rozpoczęcia i zakończenia | [s] |
| n | Numer powtórzenia (1...8) | - |
| s | Numer serii (1...3) | - |
| F_max | Maksymalna siła | [N] |
| F_min | Minimalna siła | [N] |
| Δt | Przedział czasowy | [s] |
| k | Stała sprężystości taśmy | [N/m] |
| x(t) | Wydłużenie taśmy | [m] |
| F̄ | Średnia arytmetyczna siły | [N] |
| σ_F | Odchylenie standardowe siły | [N] |

# 1. Parametry Siłowe (Force Metrics)

## Szczytowa Siła (Peak Force)

PF = max{F(t)} dla t ∈ [t_start, t_end]

Ocena maksymalnego potencjału siłowego mięśnia.

## Średnia Siła (Mean Force)

F̄ = (1/Δt) ∫ F(t) dt

Określenie ogólnego obciążenia mięśnia.

## Impuls Siły (Force Impulse)

J = ∫ F(t) dt ≈ Σ F_i · Δt_i

Całkowity nakład siły w czasie. Kluczowy dla hipertrofii.

## Zakres Siły (Force Range)

ΔF = F_max - F_min

Różnica między maksymalnym a początkowym napięciem.

## Relative Load Index

RLI = (PF / (k · x_max)) × 100%

Stosunek siły maksymalnej do teoretycznej maksymalnej siły taśmy.

# 2. Parametry Czasowe (Temporal Metrics)

## Time Under Tension (TUT)

TUT_set = Σ (t_end_rep_n - t_start_rep_n)

Całkowity czas pracy mięśnia przeciwko oporowi.

## Concentric Duration

T_conc = t_peak_force - t_start_rep

Czas trwania fazy naciągania (pozytywnej).

## Eccentric Duration

T_ecc = t_start_next_rep - t_peak_force

Czas trwania fazy powrotu (negatywnej).

## Con/Ecc Ratio

R_tempo = T_conc / T_ecc

Wskaźnik kontroli ruchu. Optymalnie 1:2 lub 1:3.

## Inter-Repetitive Rest

T_rest_rep = t_start_rep_n+1 - t_end_rep_n

Czas relaksu między powtórzeniami.

# 3. Parametry Mocy i Energii

## Moc Chwilowa

P(t) = F(t) · v(t) = F(t) · dx(t)/dt

Szybkość wykonywania pracy.

## Szczytowa Moc

PP = max{P(t)}

Maksymalna wartość mocy w trakcie powtórzenia.

## Średnia Moc

P̄ = (1/T_conc) ∫ P(t) dt

Średnia moc w fazie koncentrycznej.

## Praca Mechaniczna

W = ½ k (x_end² - x_start²)

Energia zużyta na rozciągnięcie taśmy.

## Gęstość Mocy

PD = W_rep / T_rep

Stosunek pracy do czasu trwania powtórzenia.

# 4. Dynamika i Płynność Ruchu

## Rate of Force Development (RFD)

RFD = ΔF / Δt

Szybkość rozwoju siły. Kluczowy parametr eksplozywności.

## Mean RFD

RFD_mean = (F_max - F_onset) / (t_peak - t_onset)

Średnia szybkość narastania siły.

## Smoothness Index (Jerk)

SI = (1/T) ∫ |d²F(t)/dt²|² dt

Miara płynności ruchu. Mniejsza wartość = lepsza technika.

## Movement Corrections Count

N_corr = count(dF(t)/dt = 0)

Liczba korekt wskazująca na drżenie mięśni.

## Force Rise Symmetry

Sym = (t_50% - t_start) / (t_100% - t_start)

Symetria narastania siły.

# 5. Zmienność i Stabilność

## Coefficient of Variation (CV)

CV_F = (σ_F / F̄) × 100%

Miara stabilności generowania siły.

## Rep-to-Rep SD

SD_reps = √[Σ(PF_n - PF̄)² / (N-1)]

Zmienność szczytowej siły między powtórzeniami.

## Sample Entropy

SampEn = -ln(A/B)

Miara nieregularności sygnału. Wysoka = zmęczenie.

## Median Frequency

MDF = median(f) z widma PSD

Przesunięcie w dół wskazuje na zmęczenie mięśni.

## Stability (Hold Phase)

Stability = (1/T) ∫ |F(t) - F̄_hold| dt

Odchylenie siły w fazie izometrycznej.

# 6. Postęp i Wydajność

## Fatigue Index (FI)

FI = (1 - PF_last / PF_first) × 100%

Spadek siły między pierwszym a ostatnim powtórzeniem.

## Power Decrement

ΔP_sets = (P̄_set1 - P̄_set3) / P̄_set1 × 100%

Procentowy spadek mocy między seriami.

## Mechanical Efficiency

ME = W_total / J_total

Stosunek pracy użytecznej do impulsu.

## Volume Load

VL = Σ Σ W_s,n

Całkowita praca wykonana w sesji.

## Quality of Movement Score

QMS = 100 · (w₁/SI + w₂(1-CV) + w₃·Sym)

Złożony wskaźnik jakości ruchu (0-100).

# 7. Parametry Zaawansowane

## Estimated Torque

τ(t) = F(t) · r · sin(θ(t))

Szacowany moment siły w stawie.

## Muscle-Tendon Stiffness

S_mt = ΔF_ecc / Δx_ecc

Sztywność układu mięśniowo-ścięgnistego.

## Reaction Time

RT = t_threshold - t_motion_start

Czas reakcji na opór.

## Injury Risk Indicator

IRI = max(dF/dt · F(t)) przy dużym x(t)

Wskaźnik ryzyka kontuzji przy nagłych skokach siły.

## 1RM Prediction

1RM_pred = W_load / (1 - Reps/Reps_max)

Prognoza maksymalnego ciężaru na 1 powtórzenie.

# Implementacja w Python (Raspberry Pi)

Poniżej przedstawiono fragment kodu w języku Python, ilustrujący sposób obliczania wybranych parametrów z surowych danych.

import numpy as np
from scipy.integrate import simps

def calculate_metrics(time, force):
    # Peak Force
    peak_force = np.max(force)
    
    # Mean Force
    mean_force = np.mean(force)
    
    # Impulse
    impulse = simps(force, time)
    
    # RFD
    dt = np.diff(time)
    df = np.diff(force)
    max_rfd = np.max(df / dt)
    
    # CV
    cv = (np.std(force) / mean_force) * 100
    
    return {
        "Peak_Force_N": peak_force,
        "Mean_Force_N": mean_force,
        "Impulse_Ns": impulse,
        "Max_RFD_Ns": max_rfd,
        "CV_percent": cv
    }

# Wnioski

Przedstawione wzory pozwalają na przekształcenie surowego sygnału z tensometru w zaawansowane wskaźniki treningowe. Dzięki implementacji na Raspberry Pi możliwe jest monitorowanie postępu, wykrywanie zmęczenia oraz analiza techniki w czasie rzeczywistym.